# “Los neumáticos”

Los neumáticos son piezas fundamentales en la seguridad de las unidades automotoras. La buena selección y el cuidado de ellos se traducen en una mayor o menor  probabilidad de tener un accidente.

Lo primero que debemos conocer de un neumático son sus características. La información necesaria  acerca de un neumático se encuentra  en el costado del mismo.

Información del costado del neumático

Códigos

- El código de servicio está indicado por las letras P ó LT:

  - P (Passenger), neumático para automóvil.

  - LT (Light Truck), neumático para unidad de carga.

- La sección representa el ancho seccional dado en mm.

- El perfil del neumático, determina la altura del costado y se expresa como porcentual respecto del ancho de sección

- Construcción: Indica si su  construcción es radial o convencional.

- Diámetro: Especifica el diámetro del rin en pulgadas.

- El Índice de carga y velocidad establece el índice de carga máxima y el símbolo de velocidad indica la velocidad máxima sostenida a la que un neumático puede circular transportando la máxima carga indicada por el índice de carga, con la presión de inflado que corresponda.

Tabla de símbolo de velocidad:

| Clasificación | Velocidad Máxima |
| --- | --- |
| Q | 160 Km/h |
| S | 180 Km/h |
| T | 190 Km/h |
| U | 200 Km/h |
| H | 210 Km/h |
| V* | Más de 210 Km/h (sin descripción de servicio) |
| V | 240 Km/h (con descripción de servicio) |
| Z | Más de 240 Km/h |

Cabe mencionar que el desgaste de una llanta a una velocidad de 105 Km/h es 50% mayor que a 80 Km/h

Tabla Índice de carga:

| Índice de carga | Libras | Kg. |  | Índice de carga | Libras | Kg. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 761 | 345 |  | 91 | 1356 | 615 |
| 72 | 783 | 355 |  | 92 | 1389 | 630 |
| 73 | 805 | 365 |  | 93 | 1433 | 650 |
| 74 | 827 | 375 |  | 94 | 1477 | 670 |
| 75 | 853 | 387 |  | 95 | 1521 | 690 |
| 76 | 882 | 400 |  | 96 | 1565 | 710 |
| 77 | 908 | 412 |  | 97 | 1609 | 730 |
| 78 | 937 | 425 |  | 98 | 1653 | 750 |
| 79 | 963 | 437 |  | 99 | 1709 | 775 |
| 80 | 992 | 450 |  | 100 | 1764 | 800 |
| 81 | 1019 | 462 |  | 101 | 1819 | 825 |
| 82 | 1047 | 475 |  | 102 | 1874 | 850 |
| 83 | 1074 | 487 |  | 103 | 1929 | 875 |
| 84 | 1102 | 500 |  | 104 | 1984 | 900 |
| 85 | 1135 | 515 |  | 105 | 2039 | 925 |
| 86 | 1168 | 530 |  | 106 | 2094 | 950 |
| 87 | 1201 | 545 |  | 107 | 2149 | 975 |
| 88 | 1235 | 560 |  | 108 | 2205 | 1000 |
| 89 | 1279 | 580 |  | 109 | 2271 | 1030 |
| 90 | 1323 | 600 |  | 110 | 2337 | 1060 |

Código de seguridad:

Las letras "DOT" certifican el cumplimiento de los estándares de seguridad aplicables. A continuación de estas siglas se encuentra un número de serie (combinación entre letras y números) que identifican al neumático desde su planta de fabricación hasta la fecha de construcción,  esta última es indicada con cuatro dígitos los cuales indican la semana y el año en los cuales fue fabricado, la fecha de caducidad será 4 años mas tarde.  Si utilizamos neumáticos caducados, es posible que estos revienten y el resultado puede ser un accidente muy grave  e incluso fatal.

Grados de calidad:

Los neumáticos se clasifican a través de tres factores de  desempeño: Desgaste, Tracción y Temperatura.

- Desgaste: el grado de desgaste se expresa en el costado del neumático con la palabra "Treadwear". Este indicador no expresa ningún valor de kilometraje. Solamente permite establecer comparaciones entre neumáticos semejantes de la misma marca.

- Tracción: se expresa con la palabra "Traction". Se mide en una escala de mayor a menor con A, B y C;  representa el agarre del neumático en superficies mojadas de concreto o asfalto, bajo condiciones controladas por lo que un neumático marcado con traction A debe ofrecer mayor agarre que otro con traction B.

- Temperatura: se expresa con la palabra "Temperature". Se mide también con la escala A, B y C;  y se refiere a la generación de calor y la capacidad de disiparlo, cuando se ensaya al neumático bajo condiciones controladas en pruebas de laboratorio. Un neumático marcado con Temperature A disipará mejor el calor que otro calificado con Temperature B.

Máxima carga y presión de inflado

La carga máxima admitida por el neumático se expresa en lbs (libras) y/o en Kg. (kilogramos). La presión máxima de inflado en frío se expresa en PSI (libras por pulgada cuadrada) y/o en Kpa (kilopascal). Sobrepasar la capacidad máxima de carga en un neumático puede resultar en la falla del mismo  causando un accidente.

Diferentes neumáticos están diseñados para diferentes presiones, nunca se deberá exceder  esta presión.  No obstante a menor presión se incrementa la temperatura del neumático, por lo tanto una presión baja podría provocar daños al neumático por calor excesivo.

Una llanta con sobrecarga de 30% lleva a una pérdida media de 40% en su vida útil. La sobrecarga genera también pérdida de renovados y aumento en el consumo de combustible, pudiendo llevar además a roturas en el neumático y hasta la separación de la banda de rodamiento. Por eso, es recomendable que se observe con cuidado la relación correcta presión/carga de las llantas.

Acciones a seguir para la prevención de accidentes   relacionados con  fallas en neumáticos.

Es importante tener una alta prioridad en el cuidado de los neumáticos con la finalidad de prevenir accidentes debido a un reventamiento imprevisto. Las medidas a seguir en este rubro pueden ser sencillas pero de alta importancia:

- Análisis de la selección de neumáticos en función a las condiciones de uso:   Direccionales,  de tracción, de arrastre o toda posición.

- Incluir en el programa de mantenimiento general de la unidad

  - Alineación

  - Balanceo.

  - Rotación de llantas.

- Establecer un programa de sustitución de neumáticos con base  a su desgaste y caducidad.

- Un efectivo control de presión de neumáticos. Actualmente existen sistemas automáticos, de alta tecnología, mismos que permiten mantener la presión constante de las llantas; en el caso de una pinchadura, este sistema garantiza a las unidades continuar circulando hasta llegar a un lugar seguro para su reparación.